Приложение 3

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

ПРОЕКТ

планировки и межевания территории

жилого района «Мичуринский» в Кировском районе

Проект планировки и межевания территории жилого района             «Мичуринский» в Кировском районе выполнен по заказу ООО «СЛМ-Монтаж» институтом АО «Гражданпроект» на основании постановления администрации города от 29.07.2014 №  464 «О подготовке проекта планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский»             в Кировском районе».

- Характеристика планируемого развития территории

- 1. Территория.

Площадь территории жилого района «Мичуринский» в границах проектирования составляет 194,91 га, в том числе площадь территории жилой застройки – 54,95 га (включая территории многоэтажной             застройки – 44,57 га и территории ДОУ и школ – 10,38 га), территории общественно-деловой застройки – 26,08 га и коммунальной застройки –   40,41 га, территории  рекреационных зон – 13,87 га, территория транспортной инфраструктуры – 59,60 га.

Для формирования жилого района на территории бывшего завода черной металлургии требуется приведение её в состояние, пригодное для строительства нормируемых объектов, включая поэтапный вывод ряда предприятий, рекультивацию территории.

- 2. Жилищный фонд и расселение.

На территории жилого района «Мичуринский» проектом выделено девять кварталов, из них – пять жилых, где предлагается строительство многоэтажных жилых домов  различной этажности (от 4 до 20 этажей).

Ориентировочная общая площадь квартир жилищного фонда          жилого района составит 522,1 тыс. кв. м.

Расчетная численность населения составляет 17,74 тысячи             человек.

- 3. Объекты культурно-бытового и социального обслуживания.

По проекту планировки предусмотрено строительство следующих основных объектов:

три ДОУ общей вместимостью 870 мест;

две общеобразовательные школы на 550 мест и на 1 280 мест;

детская школа искусств на 200 учащихся;

поликлиника: взрослая и детская на 450 посещений в смену, детская молочная кухня и аптека в здании поликлиники;

пункт полиции;

досуговый центр на 450 мест;

открытые плоскостные спортивные сооружения в жилых образованиях (баскетбольные и волейбольные площадки);

спортивный центр с плавательным бассейном;

ледовый дворец спорта с трибунами на 505 мест;

гостиница на 350 мест;

торговый, торгово-офисный, офисные центры;

объекты коммерческой недвижимости;

магазины и аптеки в жилых образованиях, в радиусе 5-минутной шаговой доступности.

Всего по Проекту планировки жилого района к размещению предлагается 26 отдельно стоящих объектов обслуживания, в том числе          муниципальных объектов – 9.

- 4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть.

Всего протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования жилого района на расчетный срок составит 10,95 км, в том          числе магистральной улично-дорожной сети – 5,55 км.

К строительству и реконструкции предусматривается 10,95 км автодорог.

Сооружения для обслуживания и хранения автотранспорта.

Расчетное количество автомобилей составит 8 293 единицы.

Потребность в парковочных местах для хранения легковых автомобилей, как жителей проектируемой территории, так и для объектов культурно-бытового, социального  и делового назначения составит                8 946 машино-мест.

Размещено по проекту 8 956 машино-мест для парковки автомобилей, что соответствует 100% обеспеченности потребности.

| Наименование парковок | Количество, машино-мест | Процентное соотношение видов парковок |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе по видам: | 8 956 | 100 |
| уличные карманы | 863 | 9,6 |
| подземные паркинги | 5 110 | 57,1 |
| существующие гаражи боксовые | 205 | 2,3 |
| открытые парковочные места | 2 778 | 31,0 |

- 5. Инженерная подготовка.

В разделе инженерной подготовки территории рассматривается решение общих вопросов.

Строительству объектов предшествует рекультивация территории. Территория бывшей свалки промотходов, шламоотстойников, навалов шлака рекультивируется с выемкой загрязненного грунта и вывозом                на полигоны отходов. На остальной территории производится снятие верхнего слоя грунта толщиной 0,2–0,5 м в зависимости от степени               загрязнения, определяемой инженерно-геологическими, почвенными, радиологическими исследованиями.

Общий объем работ ориентировочно (на основе предпроектных исследований) составит (тыс. куб. м):

количество снимаемого грунта – 625,0;

в том числе с вывозом загрязненного грунта и утилизацией – 326,1:

шламонакопители – 172,8;

свалка промотходов – 89,6;

навал шлака – 63,7.

В рамках проекта на период  строительства предусматривается создание закрытой сети ливневой канализации. Ориентировочная протяженность коллекторов – 7 357 п. м.

Сброс стока производится в реку Енисей после очистки на локальных очистных сооружениях в количестве одного объекта.

- 6. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

В проектируемом жилом районе  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб чугунных ВЧШГ.

Также проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт  и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Водоотведение.

Проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения К1 для приема хозяйственно-бытовых сточных вод              от жилой застройки и общественно-деловой застройки с последующей их передачей по системе магистральных канализационных сетей               на правобережные очистные сооружения г. Красноярска.

Для этого проектом предлагается строительство самотечных канализационных сетей К1.

Связь.

В состав проектируемых устройств входят:

телефонные аппараты;

телефоны-автоматы;

радиоточки;

уличные громкоговорители.

Теплоснабжение.

К обеспечению централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением  приняты все многоэтажные дома в проектируемых кварталах и здания общественно-делового назначения.

Для этого проектом предлагается осуществить строительство тепловых сетей и центральных тепловых пунктов.

Энергоснабжение.

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 6/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 6 кВ.

Необходимо выполнить реконструкцию ПС 220/35/10 кВ «Заводская» и ПС 110/6 кВ «Сибсталь» в целях снижения санитарно-защитной зоны.

- 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Территория бывшего металлургического завода для осуществления строительства объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды требует кардинальных преобразований.

Мероприятия по обеспечению нормативных санитарно-гигиени-ческих и экологических условий в жилом районе:

1) застройка района в соответствие с зонированием территории, принятым проектом, с соблюдением санитарно-защитных зон от территорий промышленных и коммунальных объектов, охранных зон                ЛЭП и электроподстанций, санитарных разрывов от мест хранения транспорта;

2) ведение жилищного строительства в соответствие с очеред-ностью освоения территории, обоснованной ликвидацией промыш-ленных, складских, инженерно-технических объектов или сниже-             нием их вредного воздействия и после проведения рекультивации            земель;

3) мероприятия по обеспечению санитарного состояния терри-тории, почв;

4) проведение мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на территории жилой застройки и в помещениях.

Технико-экономические показатели жилого района

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Коли-чество | Проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проектирования, всего | га | 194,91 | 100,0 |
| 1.2 | В границах кварталов | га | 123,86 | 63,5 |
| 1.2.1 | Территория жилой застройки, всего, в том числе: | га | 54,95 | 28,2 |
|  | многоэтажная застройка | га | 44,57 | 22,9 |
|  | территория ДОУ | га | 3,84 | 2,0 |
|  | территория школ | га | 6,54 | 3,4 |
| 1.2.2 | Территория общественно-деловой застройки | га | 26,08 | 13,4 |
| 1.2.3 | Территория коммунальной застройки | га | 40,41 | 20,7 |
| 1.2.4 | Озеленение | га | 2,42 | 1,2 |
| 1.3 | В границах красных линий | га | 71,05 | 36,5 |
| 1.3.1 | Территория транспортной инфраструктуры | га | 59,6 | 30,6 |
| 1.3.2 | Насаждения общего пользования | га | 11,45 | 5,9 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная численность населения | тыс. чел. | 17,737 |  |
| 2.2 | Расчетная плотность населения «брутто» | чел./га | 268 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 721,0 |  |
|  | площадь квартир | тыс. кв. м | 522,1 |  |
|  | встроенно-пристроенные помещения | тыс. кв. м | 31,9 |  |
| 3.2 | Количество квартир | шт. | 8 288 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 28–30 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения, всего/1 000 чел. | мест, всего 1 000 чел. | 870 50 | 98 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест, всего 1 000 чел. | 1 830 87 | 119 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения (детская школа искусств) | мест, всего | 200 | 121 |
| 4.4 | Поликлиники | пос./см., всего 1 000 чел. | 450 26 | 100 |
| 4.5 | Аптека | объект | 3 | 100 |
| 4.6 | Раздаточный пункт детской молочной кухни | кв. м общей площади | 72 | 100 |
| 4.7 | Досуговый центр | мест | 450 | 96 |
| 4.8 | Почтовое отделение | объект | 3 | 100 |
| 4.9 | Отделение сберегательного банка | операц. место | 8 | 100 |
| 4.10 | Участковый пункт полиции | участковых уполномоченных полиции | 6 | 100 |
| 4.11 | Спортивный центр с плавательным бассейном | мест | 100 |  |
| 4.12 | Дворец спорта с трибунами | мест | 505 |  |
| 4.13. | Гостиница | мест | 350 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 10,95 |  |
|  | магистральные улицы | км | 5,55 |  |
|  | улицы и проезды местного значения | км | 5,4 |  |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети, всего | км/кв. м территории | 5,6 |  |
|  | в том числе магистральной | км/кв. км | 2,9 |  |
| 5.3 | Размещено парковочных мест, всего | машино-мест | 8 956 |  |
| 5.4 | Обеспеченность стоянками для хранения легковых автомобилей | % | 100 |  |
| 6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.1 | Устройство закрытой ливневой канализации | п. м | 8 663 |  |
| 6.2 | Зем. работы по улич.-дорож. сети: насыпь выемка | тыс. куб. м | 57,04 224,4 |  |
| 6.3 | Рекультивация нарушенных земель | га | 17 |  |
| 6.4 | Ливневые очистные соору-жения | шт. | 1 |  |
| 6.5 | Насосная станция подъема | шт. | 1 |  |

Положения о размещении объектов капитального строительства

местного значения

Объекты капитального строительства местного значения,

планируемые к размещению на территории жилого

района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наимено-вание | Местоположение | Основные характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты инженерной инфраструктуры | электроснабжение | ПС 110/6 кВ ГПП-2 «Сибсталь» | ж.р. Мичуринский | 2 х 25 МВА | реконструкция в целях снижения размеров СЗЗ, обновление оборудования |
|  |  |  | ПС 220/110/6 кВ «Заводская» | ж.р. Мичуринский |  | установка шумозащитных экранов в целях снижения размеров СЗЗ |
|  |  |  | ТП 6/0,4 кВ | ж.р. Мичуринский | 14 шт. | новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района |
|  |  |  | РП 6 кВ | ж.р. Мичуринский | 1 шт. | новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района |
|  |  |  | КЛ 6 кВ (от ПС до РП) | ж.р. Мичуринский | L = 3 х 1,10 км | новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района |
|  |  |  | КЛ 6 кВ | ж.р. Мичуринский | L = 3 х 6,10 км | новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района |
|  |  |  | КЛ 110 кВ | ж.р. Мичуринский | L = 3,30 км | новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района |
|  |  |  | ВЛ 110 кВ | ж.р. Мичуринский | L = 3,34 км | демонтаж |
|  |  | водоснабжение | водопро- вод В1 | ж.р. Мичуринский | Ø 500 L = 1,80 км Ø 400 L =1,65 км Ø 200 L = 4,60 км | новое строительство в целях обеспечения хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объектов жилого района |
|  |  | водоотведение | канализационные коллекторы К1 | ж.р. Мичуринский | Ø 400 L = 0,23 км Ø 300 L = 1,90 км Ø 200 L = 0,76 км | новое строительство в целях обеспечения отведения бытовых сточных вод от объектов жилого района |
|  |  | теплоснабжение | ЦТП Q=40,0Гкал/час. теплотрассы ТС | ж.р. Мичуринский | 2 Ø 1 000 мм L = 1,70 км 2 Ø 400 мм L = 0,44 км 2 Ø 350 мм L = 0,640 км 2 Ø 300 мм L = 0,69 км 2 Ø 200 мм L = 2,40 км | новое строительство в целях обеспечения теплоснабжения на нужды отопления и приготовления ГВС объектов жилого района |
|  |  | связь | телефонных номеров, стационарных радиоточек | ж.р. Мичуринский | телефонов – 7 431 радиоточек – 7 577 | новое строительство в целях обеспечения средствами связи объектов жилого района |
| 2 | Объекты образования | дошкольное образование | дошкольное образовательное учреждение | земельный участок № I-12 | вместимость 290 мест, площадь участка 1,13 га | территория формируется за счет земельных участков, принадлежащих разным собст-венникам, реализация проектного предложения возможна только при выкупе данных территорий с последующей передачей в муниципалитет |
|  |  |  | дошкольное образовательное учреждение | земельный участок № II-2-2 | вместимость 290 мест, площадь участка 1,3 га |  |
|  |  |  | дошкольное образовательное учреждение | земельный участок № IV-3 | вместимость 290 мест, площадь участка 1,4 га |  |
|  |  | школьное образование | общеобразовательная школа | земельный участок № II-2-1 | вместимость 1 280 мест, площадь участка 3,69 га | территория формируется за счет земельных участков, принадлежащих разным собственникам, реализация проектного предложения возможна только при выкупе данных территорий с последующей передачей в муниципалитет |
|  |  |  | общеобразовательная школа | земельный участок № I-7 | вместимость 550 мест, площадь участка 2,8 га |  |
| 3 | Объекты дополнительного образования |  | детская школа искусств | земельный участок № I-11 | вместимость 200 учащихся, площадь участка 0,5 га | – |
| 4 | Объекты здравоохране- ния |  | поликлиника | земельный участок № IX-1 | вместимость 450 пос./ смену, площадь участка 1,31 га | территория формируется за счет земельных участков, принадлежащих разным собственникам, реализация проектного предложения возможна только при выкупе данных территорий с последующей передачей в муниципалитет |
| 5 | Объекты транспортной инфраструктуры | улично-дорожная сеть | ул. Мичу-рина | проходит вдоль западной границы района | 0,86 км – реконструкция с расширением проезжей части, строительство бокового проезда – 2 полосы движения; 1,65 км –строительство велодорожек – 3,0 м шириной | – |
|  |  |  | ул. Волжская | проходит вдоль южной границы района | 1,8 км – реконструкция до 4 полос движения с устройством ливневой канализации; реконструкция бокового проезда – 2 полосы движения | – |
|  |  |  | ул. Щорса | проходит вдоль северной границы района | 1,85 км –строительство 4 полос движения | – |
|  |  |  | ул. Аральская | проходит вдоль восточной границы района | 1,05 км – строительство и реконструкция – 4 полосы движения | – |
|  |  |  | улицы в жилой застройке | по всему району | 4,96 км – строительство и реконструкция-2 полосы движения | – |
|  |  |  | пешеходный бульвар | кварталы IV–V | 0,68 км – строительство | – |
|  |  | сооружения для хранения автомобилей | уличные карманы | в красных линиях улично-дорожной сети по жилому району | всего уличных карманов 863 машино-места | – |