| 19.07.2016 | г. Красноярск | № 366-п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Автодорога в створе 
ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова» в г. Красноярске. 
I этап строительства»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 3.1 Закона Красноярского края от 19.10.2006 № 20-5213 «Об отдельных вопросах правового регулирования подготовки документации по планировке территории в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края 
от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края», приказом министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 20.05.2016 
№ 155-о ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта краевого значения «Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова» в г. Красноярске. I этап строительства» согласно приложениям № 1–6.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края –

председатель

Правительства края		В.П. Томенко

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.07.2016 № 366-п

Положения проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта регионального значения «Автодорога в створе 
ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова» 
в г. Красноярске. I этап строительства»

## 1. Общая часть

Подготовка проекта планировки территории линейного объекта регионального значения автодороги в створе ул. Волочаевской 
от ул. Дубровинского до ул. Копылова в г. Красноярске. I этап строительства 
на основании приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 20.05.2016 № 155-о о подготовке документации по планировке территории, в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документация подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии 
с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Основными целями являются:

обеспечения устойчивого развития транспортных связей;

установления границ участков для строительства и размещения линейного объекта (автодороги регионального значения).

В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 19.10.2006 
№ 20-5213 основная часть проекта планировки включает в себя чертежи, 
на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения и положения в текстовой форме, являющиеся обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.

В состав основной части входят:

а) основной чертеж планировки территории;

б) разбивочный чертеж красных линий;

в) чертеж организации транспорта и сети дорог и улиц;

г) чертеж размещения инженерных сетей и сооружений.

## 2. Характеристики проектируемой территории

Участок проектирования расположен в Октябрьском районе города Красноярска, в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова.

В соответствии с картой функциональных зон генерального плана городского округа город Красноярск, утвержденного решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 (далее – Генеральный план городского округа город Красноярск), проектируемая территория относится 
к следующим территориальным зонам:

- Зона территорий общего пользования в границах красных линий.

- Зеленые насаждения общего пользования в границах красных линий.

- Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, зеленые насаждения).

- Зона многофункционального назначения.

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры.

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше).

- Зона водных объектов.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов 
от 07.07.2015 № В-122 (далее – Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск), проектируемая территория относится к следующим территориальным зонам:

- Зоны территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ).

- Зоны зеленых насаждений общего пользования (З-1).

- Зоны городской рекреации (Р-3).

- Многофункциональные зоны (МФ).

- Зоны делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры (О-1).

- Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).

- Зоны водных объектов (ВО).

Развитие территории будет осуществляться в соответствии с положениями действующего Генерального плана городского округа город Красноярск 
и градостроительными регламентами действующих Правил землепользования 
и застройки городского округа город Красноярск.

## 3. Объекты инженерной инфраструктуры

Проектом предусматривается прокладка тепловых сетей подземно, 
в сборных железобетонных непроходных каналах, также проектом предусматривается прокладка сетей водоснабжения, водоотведения, связи, уличного освещения и электроснабжения в подземной прокладке кабельных линий 10 кВ, а также 110 кВ.

Также необходимо выполнить демонтаж либо вынос существующих сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи с территории застройки.

Теплотрасса:

Трубы Ду1000 стальные электросварные прямошовные термообработанные, тип 3 ГОСТ 20295-85* из стали марки 17Г1С ГОСТ 19281-89.

Трубы Ду300 стальные по ГОСТ 9732-78 группы В из стали марки 20 
ГОСТ 1050-88.

Трубы Ду800 электросварные прямошовные термообработанные, тип 3 ГОСТ 20295-85* из стали марки 17Г1С ГОСТ 19281-89.

Категория трубопроводов – IV.

Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-2.

Параметры теплоносителя:

температура 150 – 70ºС;

схема тепловых сетей: двухтрубная до и после повысительной насосной станции.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется углами поворота трассы П-образными компенсаторами.

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется скорлупами 
из пенополиуретана с защитным покрытием из стеклопластика в каналах 
и оцинкованной сталью в тепловых камерах.

Водоснабжение:

Проектом предусматривается перекладка существующего водопровода Ду100мм и Ду300мм с прокладкой его по новой трассе с переходом под автодорогой ул. Волочаевская. Прокладка водопровода под проезжей частью выполняется в футляре.

Водоотведение:

Проектом предусматривается строительство нового канализационного коллектора Ду300 мм с прокладкой его по новой трассе с переходом под автодорогой ул. Волочаевская. Прокладка канализационного коллектора под проезжей частью выполняется в футляре.

Электроснабжение:

Предусматривается переустройство существующих линий электропередачи с их реконструкцией, а также реконструкция объектов электросетевого хозяйства ТП10/,4кВ, ТП6/0,4кВ, переключающих пунктов.

Связь:

Предусматривается переустройство существующих линий связи телефонной и оптоволоконной связи с перекладкой их по новой трассе, с выносом с территории застройки автодороги по ул. Волочаевская.

## 4. Транспортная инфраструктура

Размер земельного участка для осуществления строительства автодороги 
в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова 
в г. Красноярске. I этап строительства определен красными линиями проекта планировки улично-дорожной сети города Красноярска на территории жилого района «Николаевский». Расчет размера земельного участка приведен в таблице 1.

Таблица 1. Баланс территории в границах отвода

| Наименование | Итого по объекту |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 | Процент, % |
| Площадь участка в границах отвода | 339554 | 100 |
| Площадь участка в границах работ, в том числе: | 111065 | 32,71 |
| Площадь проезжей части, в т. ч.: | 87523 | 25,78 |
| новая ДГ (общегородская магистраль) | 21562 | 6,35 |
| новая ДР (магистраль районного значения) | 1980 | 0,58 |
| новая ДЖ (проезды) | 1749 | 0,52 |
| Площадь реконструкции | 31858 | 9,38 |
| Площадь тротуара, в т. ч.: | 696,3 | 0,21 |
| лестниц | 609 | 0,18 |
| пандусов | 459 | 0,14 |
| Площадь лотка | 1474 | 0,463 |
| Площадь подпорных стенок | 435 | 0,13 |
| Площадь газонов, берм | 287 | 0,08 |
| Площадь газона по существующему рельефу | 159442 | 45,96 |
| Площадь откосов, в т.ч | 32756 | 9,65 |
| с заложением 1:1,5 | 30330 | 8,93 |
| с заложением 1:3 | 2426 | 0,72 |

В полосе отвода размещается целый ряд линейных объектов: проезжие части ул. Волочаевской, трассы 1,2, перемычка, подъезд к школе, трассы 11, 11-1, с трассы 12 по трассу 25, ул. Бебеля, ул. Сопочная, ул. Киренского, 
ул. Копылова и ул. Корнеева, а также инженерные сети водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, тепловые сети и сети связи.

Проект строительства разработан с учетом перспективного развития жилого района «Николаевский». При дальнейшем развитии улично-дорожной сети проектом предусмотрена возможность примыкания ул. Челюскинцев 
к ул. Волочаевской.

Проект строительства состоит из 4-х транспортных узлов, соединяемых 
ул. Волочаевской:

транспортная развязка в разных уровнях: 4-й мост – ул. Волочаевская – 
ул. Дубровинского – ул. Красной звезды;

транспортная развязка в одном уровне: ул. Волочаевская – ул. Чкалова 
с путепроводом через перспективную ул. Байкитскую;

транспортная развязка: ул. Волочаевская – ул. Пастеровская;

транспортная развязка в разных уровнях: трасса 24 (продолжение 
ул. Волочаевская) – трасса 20 (ул. Красной армии) – трасса 21 (ул. Копылова).

Проектируемые транспортные связи на развязке ул. Волочаевской 
с ул. Дубровинского позволяют беспрепятственно проехать с ул. Волочаевской 
на 4-й мостовой переход через р. Енисей и на ул. Дубровинского, а также 
в обратном направлении.

Транспортная развязка ул. Волочаевская – ул.Чкалова позволяет осуществить связь 4-го мостового перехода и ул. Дубровинского с ул. Ладо Кецховели 
в направлении к центру города. В обратном направлении на I этапе строительства с ул. Чкалова возможен только правый поворот на ул. Волочаевскую. Проектом предусмотрен переходный участок от проектных отметок ул. Волочаевской 
к существующей проезжей части ул. Чкалова.

Транспортная развязка ул. Волочаевская – ул. Пастеровская с западной стороны осуществляет связь ул. Пастеровской с боковым проездом 
ул. Волочаевской (трассой), а с восточной стороны – связь ул. Волочаевской 
с ул. Пастеровской.

В пределах транспортного узла – трасса 24 (продолжение ул. Волочаевская) – трасса 20 (ул. Красной армии) – трасса 21 (ул. Копылова) предполагается проведение мероприятий по разделению транспортных потоков. По ул. Копылова и ул. Киренского в пределах транспортного узла – одностороннее движение. Движение с ул. Волочаевской на ул. Копылова осуществляется по путепроводу № 3, в обратном направлении – по ул. Киренского. Направление движения 
по ул. Киренского от Академгородка до Комсомольской площади осуществляется с небольшим объездом (через ул. Корнеева). Светофорные объекты в пределах развязки ликвидируются, что дает возможность для непрерывного движения транспорта. В проекте предусмотрены 7 пешеходных переходов в разных уровнях, 6 из которых являются подземным пешеходными переходами с торговлей – это через правоповоротный съезд с ул. Киренского в исторический центр города Красноярска и в район 4 моста через р. Енисей (трасса 19) – № 1, через 
ул. Киренского – № 2, через ул. Копылова – № 3, № 4, через ул. Красной армии (трасса 20) – это № 5 и через ул. Волочаевская в районе ул. Пастеровская – № 6. 
В районе ул. Бебеля запроектирован надземный пешеходный переход № 1, что обеспечивает безопасное движение пешеходов через проезжую часть. 
В перспективе в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск при появлении направления от ул. Копылова на пр. Свободный и Международный аэропорт «Емельяново» появятся еще два дополнительных пешеходных перехода.

Для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов проектом предусмотрены карманы для остановок общественного транспорта с павильонами для ожидания, из расчета на 2 одновременно стоящих автобуса.

Проектом предусмотрены боковые проезды с западной и восточной сторон ул. Волочаевской, которые предназначены для транспортного обслуживания отдельных кварталов и микрорайонов.

Ул. Волочаевская в соответствии с техническим заданием на проектирование является улицей непрерывного движения. На участке от 4-го мостового перехода через р. Енисей и до ул. Волочаевская – 4-полосная, 
по 2 полосы в каждом направлении. Ширина полос движения по 3,75 м, крайняя полоса предусмотрена шириной 4,25 м. Трасса идет по путепроводу № 1 над трассой 2, очистными сооружениями, подъемом с ул. Волочаевской на 4-й мост, перемычкой и трассой 1, затем в выемке, после этого – по путепроводу № 2 проходит над перспективной ул. Байкитской. Путепровод 1 – 4-полосный, по 2 полосы движения в каждом направлении, тротуаров не предусмотрено. После примыкания к ул. Волочаевской трассы 1 и трассы 2 проезжая часть 
ул. Волочаевской становится шестиполосной, по 3 полосы в каждом направлении с разделительной полосой в одном уровне с проезжей частью. Заканчивается 
ул. Волочаевская у трассы 24.

Все примыкания и съезды ул. Волочаевской предусмотрены через переходно-скоростные полосы, параметры которых приняты на основании действующей нормативной документации. Вдоль красных линий 
по ул. Волочаевской предусмотрены тротуары шириной 3,0–4,5 м, отделенные 
от проезжей части газоном.

## 5. Инженерная подготовка территории

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для застройки, но требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. Вертикальная планировка.

2. Водоотведение.

Инженерные требования предполагают решение следующих задач: создание рельефа, обеспечивающего беспрепятственный отвод поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, размещения зданий и инженерных сооружений, благоустройства и озеленения территории.

Схема водоотведения предусматривает устройство закрытой сети ливневой канализации. Прокладка закрытых ливневых коллекторов предусматривается 
в основном по улицам и проездам.

Вертикальная планировка территории улиц предполагает строительство автомобильных дорог и путепроводов с нормативными уклонами.

Проектом предусматривается строительство ливневых коллекторов общей протяжённостью 3,9 км.

Очищенный сток соответствует нормам сброса в водные объекты, используемые для целей рыболовства, и водные объекты для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения. Выпуск поверхностных вод предусматривается в р. Енисей после очистки на локальных очистных сооружениях (очистные сооружения № 16 согласно утверждённому Генеральному плану городского округа город Красноярск).

## 6. Перечень мероприятий по защите окружающей среды

При осуществлении проектных решений необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха, обеспечение сохранения природных объектов и создание комфортной среды для проживания:

- Установка шумозащитных экранов с шумоотражающей прозрачной панелью (высота экрана 3,0 м, длина секции 3,0 м, глубина 610 мм, масса секции 240 кг). Шумозащитный эффект по ТУ составляет 28 дБА. Экраны устанавливаются в двух метрах от края проезжей части ул. Волочаевская 
(с восточной стороны от проезжей части). Общая протяженность – 880 м.

- При новом жилищном строительстве для достижения допустимых уровней шума в жилых помещениях предусмотреть установку шумозащитных окон с вентиляцией на фасадах жилых домов, обращенных в сторону магистральной улицы.

- Строительство надземных пешеходных переходов, а также оптимизация режима работы светофоров в целях регулировки дорожного движения, обеспечивающей минимум остановок общественного транспорта.

- Организация уборки территории механизированными транспортными средствами с вывозом уличного смёта на полигон твёрдых бытовых отходов спецтранспортом.

- Устройство ливневой канализации и строительство очистных сооружений поверхностного стока.

- Устройство озеленения между планируемой жилой застройкой 
и проезжей частью с максимально возможным сохранением существующего озеленения.

- Организация ухода за зелёными насаждениями.

## 7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются аварии на автотранспорте.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», принятого постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1994 г. № 327, проектируемый объект не является потенциально опасным объектом.

В составе проектируемого объекта отсутствуют производства, относимые к категории по гражданской обороне.

На проектируемом объекте источниками чрезвычайных ситуаций являются:

пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;

аварии на транспортных коммуникациях.

Мероприятия по повышению эффективности защиты от пожаров основных производственных фондов – рациональная планировка объектов, устройство пожарных разрывов между строениями, организация проездов и выездов.

Разрывы между зданиями и сооружениями приняты в зависимости от огнестойкости конструкций зданий и сооружений и степени пожарной опасности производств. К зданиям и сооружениям обеспечен подъезд спецтехники.

Проектируемый объект не попадает в зону опасного заражения при аварийных разливах аварийно химически опасных веществ на потенциально опасных объектах через 1 час после аварии. За это время авария локализуется, 
и будут приняты меры по безопасности населения.

При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси при перевозке нефтепродуктов, не оказывается негативное воздействие на проектируемый объект.

Продолжение производственной деятельности проектируемого объекта 
в военное время обусловлено необходимостью обеспечения жизнедеятельности населения, проживающего в г. Красноярске.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные явления.

Ливневые дожди. Затопление территории проектируемого объекта, которое может ускорить их износ, предотвращается планировкой территории с уклонами, строительством ливневой канализации. Смотровые и дождеприемные колодцы должны быть выполнены из железобетонных элементов.

Гололед. Для предотвращения негативных воздействий гололеда на 
улично-дорожную сеть необходимо предусмотреть дополнительные запасы песка и песко-соляной смеси. Город Красноярск относится ко II району гололедности 
(в соответствии с СНиП 2.01.07-85*, постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29.08.1985 № 135), толщина стенки гололеда может составить 10 мм.

Сильные морозы. Проектируемые конструкции автомобильных дорог 
и сопутствующих сооружений рассчитаны на климатические условия города Красноярска.

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.07.2016 № 366-п

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.07.2016 № 366-п

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.07.2016 № 366-п

Приложение № 5

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.07.2016 № 366-п

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 19.07.2016 № 366-п

Проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Автодорога в створе ул. Волочаевской 
от ул. Дубровинского до ул. Копылова» в г. Красноярске. I этап строительства»

1. Общая часть

В составе проекта планировки выполнен проект межевания территории 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, городского округа г. Красноярск.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

В составе проекта выполнен чертеж межевания территории, на котором 
в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса отображены:

1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3. Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4. Границы территорий объектов культурного наследия;

5. Границы зон с особыми условиями использования территорий;

6. Границы зон действия публичных сервитутов.

2. Характеристика образуемых земельных участков

Характеристика образуемых земельных участков представлена в таблице.

| № земельного участка | Наименование территориальной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск | Площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная зона (МФ) | 12192 |
| 2 | Зона территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ) | 212294 |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования (З-1) |  |
| 3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры (О-1) | 2274 |
| 4 | Зона городской рекреации (Р-3) | 3569 |
| 5 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры (О-1) | 6720 |
|  | Зона городской рекреации (Р-3) |  |
| 6 | Зона территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ) | 3926 |
| 7 | Зона территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ) | 2819 |
| 8 | Зона территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ) | 251350 |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования (З-1) |  |
|  | Зона городской рекреации (Р-3) |  |
|  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) |  |

Приложение

к Проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта краевого значения «Автодорога 
в створе ул. Волочаевской 
от ул. Дубровинского 
до ул. Копылова» в г. Красноярске.

I этап строительства»